大唐长春第三热电厂

2018年度自行监测开展情况年度报告

一、监测方案的调整变化情况

按照原监测方案执行，无调整变化。

二、全年生产天数：正常生产运行，生产315天，停产50天。

监测天数：自动监测设备24小时监测，共监测315天。

监测点位：1、2号机组排放口

| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 | 实际监测次数 | 达标次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号机排放口 | 烟尘 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 二氧化硫 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 240 | 全部达标 |
| 2号机排放口 | 烟尘 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 二氧化硫 | 240 | 240 | 全部达标 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 240 | 全部达标 |

各监测指标全年监测次数：

厂界噪声每季度1次，共监测16次。全部达标。

三、全年废水、废气污染物排放量：

废水排放量：零排放。

废气污染物排放量：氮氧化物排放量为655.97吨。二氧化硫排放量为 198.32吨。烟尘排放量为131.49 吨。

数据来源：在线监测平台

计算公式：排放口烟气排放量=273÷(273+断面平均烟温)×（测定期间大气压力+测定断面静压）÷101325×（1-测定断面平均含湿量）×流速(m/s)×3600（s)×断面面积×（21%-6%）÷（21%-实际氧含量）

污染物排放量（t）=污染物排放浓度(mg/m³）×排放口烟气排放量÷1000000000

| 机组 | 排放口排放量(万标立方米) | 烟尘(毫克/立方米) | 二氧化硫(毫克/立方米) | 氮氧化物(毫克/立方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号机排放口 | 446196 | 2.6 | 18.45 | 31.29 |
| 2号机排放口 | 747536.7 | 2.65 | 18.15 | 30.93 |

四、固体废弃物的类型、处置方式、去向

固体废弃物的类型：粉煤灰: 382117.8 吨  石膏：61145.76 吨    灰渣：40231.59 吨。

处置方式：综合利用

去向：销售至长春市佳泰电力设备有限公司进行综合利用

- 按要求展开的周边环境质量影响状况监测结果

未要求开展