
一汽-大众汽车有限公司自行监测方案

一、企业基本情况
	企业名称
	一汽-大众汽车有限公司

	地址
	长春汽车经济技术开发区安庆路5号

	统一社会信用代码
	91220000605120697F
	法人代表
	徐留平

	环保联系人
	张艺怀
	联系方式
	0431-81500208

	所属行业
	汽车整车制造
	生产周期
	一年

	污染源类型
	“废水国控”

	是否委托监测
	是，委托监测32项

	自行监测技术手段
	自行监测10项，委托监测32项

	产生污染环节及污染物产生情况

	1、 生产工艺流程及产污环节
1.1 轿车一厂、二厂工艺流程及产污环节
一汽-大众轿车一厂和二厂生产工艺流程及产污环节相同，详见图1-1。


[image: image1.emf]冲压

冲压噪声

金属废料

焊装

金属废料

预脱脂

清槽废液

脱脂

清槽废水

清洗

清洗废水

磷化

磷化废渣 清槽废水

清洗

清洗废水

电泳

清槽废水

清洗

清洗废水

烘干

有机废气

有机废气 、 燃气废气

湿式打磨

打磨废水

中涂

清槽废水

烘干

面漆

清槽废水

烘干

有机废气 、 燃气废气

有机废气

有机废气

淋雨线废水

总装

发动机尾气 、 补漆 废气

入库

漆渣

漆渣

污水处理站

焊接烟尘

除尘器

有机废气 、 燃气废气

收集暂存

环境空气

钝化

钝化废渣 清槽废水

清洗

清洗废水


图1-1
一汽-大众轿车一、二厂生产工艺流程及产污环节示意图

1.2 EA211发动机厂工艺流程及产污环节分析

发动机厂建设缸体、缸盖、连杆、曲轴工序和装配与试验工序，其中，缸体、缸盖、曲轴和连杆工序属机加车间，各生产线情况分述如下：

1 缸体工序
缸体工序主要承担EA211系列汽油机缸体的机械加工、合件装配、清洗、检测等生产任务，生产性质为大批大量生产，缸体材质为铝合金。
主要工艺流程：毛坯上线、检查→铣缸盖面，铣轴承座，钻孔，绞孔，攻丝（加工中心）→两侧面铣面、钻孔、铰孔、攻丝（加工中心）→两端面、轴承座面铣面、钻孔、铰孔攻丝（加工中心）→预清洗（清洗机）→试漏（试漏机）→浸渗 （浸渗设备）→瓦盖装配（瓦盖装配机）→精镗缸孔（加工中心）→精铣顶、底面，控制面；精镗主轴孔（机加自动线）→珩磨主轴孔、缸孔（珩磨机）→最终清洗（清洗机）→堵盖压装、试漏（装配试漏机）→表面检查→产品下线。缸体生产线生产工艺流程及排污节点示意图如图1-2所示。


[image: image2.emf]机械加工

（ 加工中心 ）

清洗

检测

噪声 、 固废 、 废乳化液 废清洗液


图1-2缸体工序工艺流程及产污环节示意图

2 缸盖工序
缸盖工序布置在联合厂房内，承担EA211系列汽油机缸盖的机械加工、合件装配、清洗、检测等生产任务。
缸盖工序共有设备32台（套），以机加和清洗设备为主。缸盖生产线工艺流程及产污环节如下图所示。

[image: image3.emf]机械加工

（ 加工中心 ）

清洗

检测

噪声 、 固废 、 废乳化液 废清洗液


图1-3缸盖、连杆工序工艺流程及产污环节示意图
3 曲轴工序
曲轴工序主要承担汽油机曲轴的机械加工、热处理、动平衡、抛光、清洗、检测等任务。

[image: image4.emf]机加

清洗

淬火 清洗

噪声 、 固废 废清洗液

废气

废清洗液


图1-4曲轴工序工艺流程及产污环节示意图

4 连杆工序

连杆工序布置在联合厂房内，主要承担连杆的机械加工、清洗、检测等生产任务。连杆生产线由加工设备、清洗设备、装配设备、检测分组设备、输送设备等组成。

连杆工序工艺流程及产污环节如图1-3所示。

5 装配试验线

装配试验线工艺流程及产污环节如下图。


[image: image5.emf]装配 热磨合 成品

噪声

噪声 、 废气


图1-5装配试验线工艺流程及产污环节示意图
6 质量管理与质量保证

1.3  MQ200传动器车间工艺流程及产污环节分析
生产工艺流程及产污环节见图1-5。

[image: image6.emf]毛坯 机加

废乳化液 、 固废

回火 装配 清洗

废清洗液

清洗

废水

噪声

抛丸

粉尘 废气

噪声 、 固废

清洗

废清洗液

抛丸

粉尘

噪声 、 固废

清洗

废清洗液

噪声

碳氮共渗

废气

淬火

废气


图1-6工艺流程及产污节点示意图



	污染物处理工艺及污染处理设施建设、运行情况

	2 企业排放污染物情况说明及治理工艺
2.1 轿车一厂
2.1.1 废水
生产废水主要是涂装车间前处理排放的脱脂废水、磷化废水、钝化废水、电泳废水以及喷漆工段定期排出的喷漆废水和淋雨线排水等，此外，各车间还排放地面卫生污水、食堂炊事污水、卫生间污水、淋浴污水和循环水排水等，循环冷却水排水为清净下水，可直接排放。轿车一厂各部门废水排放情况及污染物排放情况见表2-1。
表2-1 轿车一厂废水及污染物排放情况表

用水部门

污染物来源

污染物

排放量

排放

方式

治理措施

m3/d

万m3/a

生

产

涂装车间

脱脂清洗废水

COD、SS、石油类

107.8
3.234
连续

涂装车间废水处理站处理

表调废水
COD、SS、石油类

2
0.06
间歇
磷化废水

COD、SS、Zn2+、PO43-
66.5
1.995
连续

钝化废水

COD

5.9
0.177
间歇
电泳废水

COD、SS

278.72
8.362
连续

喷漆室废水

COD、SS、石油类
10.2
0.306
1次/3月
总装车间

淋雨线排水

COD、SS

4.25
0.128
间歇

直接排放

奥迪总装车间

淋雨线排水

COD、SS

4.25
0.128
间歇

直接排放

地面清洁用水

各生产车间

COD、SS、石油类

20.3
0.609
间歇

污水处理站
循环冷却排污水

部分生产车间

COD、SS

249
7.47
间歇

直接排放

全厂生活污水

COD、SS、NH4-N等
292
8.76
间歇

直接排放

全厂废水合计

1040.8
27.547
轿车一厂所排废水经二厂区污水管网排入长春市第二污水处理厂处理后进入新开河。

涂装车间生产废水处理工艺流程示意图见图2-1。


[image: image7.emf]脱脂废水

隔油池

超滤除油

反应池

B11

、

B12

中和凝聚

（

PH

：

11-12

）

沉渣

斜板沉降池

聚丙烯酰胺

水

电泳废水

废油回收

反应池

B14

沉淀除磷

（

PH

：

7-9

）

反应池

B15

中和调节

（

PH

：

8-8.5

）

反应池

B16

絮凝沉淀

（

PH

：

8-8.5

）

磷化废水 喷漆废水

HCl

、

NaOH

、

FeCl

3

、

Ca(OH)

2

离子交换 钝化废水

反应池

B13

中间贮池 混凝气浮

沉渣浓缩器 板框压滤机

排放 曝气生物滤池 水解酸化

浮渣

PAFCS/PAM


图2-1轿车一厂污水处理站工艺流程示意图
废水处理站主要处理来自涂装车间前处理排出的废水及各车间地面清洁废水，即电泳废水、磷化废水、钝化废水、脱脂废水，以及喷漆室漆雾净化槽清槽废水和地面清洁废水，采用混凝沉淀+水解酸化+混凝气浮+曝气生物滤池工艺
2.1.2噪声
轿车一厂内主要噪声源来自各生产车间机械转动、传动、冲压、焊接等生产设备，另外还有流动噪声源（各种运行车辆）。一厂生产设备全部安装在厂房内，主要噪声分布特征见表2-2。
表2-2 轿车一厂各车间主要设备及噪声测量结果dB(A)

车间

设备

型号

台数

声级值

dB(A)

开卷落料

开卷落料线

-

3

70.5

吊车

-

1

74.1

切割机

-

1

82.0

冲压车间

冲压线

-

3

96.8

机床

-

4

87.6

废料传送线

-

1

84.3

焊装车间

悬挂式点焊线

-

83.6

油漆车间

转运线

-

2

76.8

通风系统

-

2

80.4

空压机站

便拆式离心泵

4

84.5

冷冻式空气压缩机

5

84.1

总装车间

装配线

-

4
75.4

奥迪总装车间
装配线

4
75.4
2.2 轿车二厂
2.2.1 废水
轿车二厂各车间产生的污水经处理达到三级排放标准后排入长春市第二污水处理厂。
⑴冲压车间

冲压车间废水为地面清洁废水和生活污水，其中，地面清洁废水经污水处理站处理后排放，生活污水中污染物浓度较低且水质简单，可直接排放。
⑵焊装车间

焊车间废水为地面清洁废水和生活污水，其中，地面清洁废水经污水处理站处理后排放，生活污水中污染物浓度较低且水质简单，可直接排放。
⑶涂装车间

涂装车间废水主要为前处理、喷漆、地面清洁废水和生活污水，其中，生活污水直接排放，其余废水经厂区污水处理站处理后排放。
(4)总装车间
总装车间废水主要为淋雨线废水、生活污水和地面清洁废水，其中，生活污水和淋雨线废水直接排放，地面清洁废水经厂区污水处理站处理后排放。
(5)循环冷却水排水
循环冷却水排水为清净下水，可直接排放。轿车二厂污水处理站处理工艺如图2-2所示。

[image: image8.emf]脱脂废水 蓄水池

pH

调节箱

pH

：

7.5-8

除油池 提升泵

喷漆废水 蓄水池 提升泵

电泳废水 蓄水池 提升泵

磷化

钝化

综合

调节

池

综合

污水

提升

泵

污水分

配箱

混合反应槽

1

混合反应槽

2

CaCl

2

、 碱 、 酸 、

pH9.6-10.2

、

PAC

、

PAM

CaCl

2

、 碱 、 酸 、

pH9.6-10.2

、

PAC

、

PAM

隔油斜管沉淀槽

1

隔油斜管沉淀槽

2

废油回收

废油回收

水解槽

1

水解槽

2

pH

检测 、 充氧

pH

检测 、 充氧

中间

水泵

生物

滤池

充氧 （

DO

：

1-3

）

排放

水池

排放

污泥阀

污泥阀

污泥

浓缩

槽

污泥泵

箱式

压滤机

污

埿

滤

饼


图2-2轿车二厂污水处理站处理工艺

2.2.2噪声

轿车二厂主要噪声源来自各生产车间机械转动、冲压、焊接和空压机等设备，均安装在厂房内；另外，还有流动噪声源（各种运行车辆），主要噪声源分布及特征如表2-3所示。

表2-3轿车二厂主要噪声源分布及特征表

车间

设备

台数

声级值（dB(A)）

排放特征

治理或防护措施

冲压车间

开卷落料线

3

70

间断

吊车

1

75

间断

切割机

1

85

间断

冲压线

2

90

间断

隔震器

废料传送线

1

85

间断

焊装车间

悬挂式点焊线

85

间断

耳塞

油漆车间

转运线

2

75

连续

通风系统

2

90

连续

消声器

空压机站

离心压缩机

4

85

连续

机体封闭

消声器

无油润滑螺杆机

3

85

连续

喷油螺杆空气压缩机

3

85

连续

总装车间

装配线

8

75

连续

消声器

食堂

鼓风机

85

间断

消声器

2.3 EA211发动机项目
2.3.1废水

主要产生废水为废乳化液、废清洗液、地面清洁废水和生活污水，经厂区自建污水处理站处理达标，经开发区污水管网排入长春市西部污水处理厂。

[image: image9.emf]1#

收集箱

纸袋过滤机

2#

收集箱

3#

收集箱

循环箱

废乳化液

废清洗液

废乳化液

废清洗液

废乳化液

废清洗液

超滤 中和箱 中间箱

A/O

催化氧化 接触氧化 沉淀池 巴氏计量槽

分解箱 废油箱 冷却塔

废油外运

浮油

废油

废液

厌氧反应器 厌氧沉淀池 生活污水 隔栅

排放


图2-3 EA211污水处理站工艺流程示意图

2.3.2噪声

噪声源为机加车间设备等。其声压级在70-85dB(A)之间。主要噪声源分布及特征如表2-4所示。
表2-4噪声源统计表

生产线
序号
设备名称
数量

（台）
源强

dB(A)
防治措施
排放特征
缸体
1
加工中心
20

75

减振、厂房隔声
连续

2
清洗机

6

70

减振、厂房隔声
连续

3

珩磨机

1

75

减振、厂房隔声
连续

缸盖
1
加工中心

22
75
减振、厂房隔声
连续

2
清洗机

4

70

减振、厂房隔声
连续

曲轴
1

钻床
8

70

减振、厂房隔声
连续

2

机床
4

70

减振、厂房隔声
连续

3

铣床

4

70

减振、厂房隔声
连续

4

清洗机

4

70

减振、厂房隔声
连续

连杆
1

加工中心

4

75

减振、厂房隔声
连续

2

清洗机

1

70

减振、厂房隔声
连续

装配试验

1

试验台架

4

80

减振、隔声间

连续

2

风机

8

80

减振、厂房隔声

连续

质保

1

试验台架

4

90

减振、隔声间

连续

2

风机

8

75

减振、厂房隔声
连续

厂房

1

组合空调机组

12

75

减振、厂房隔声
连续
2

风机

10

70

减振、厂房隔声
连续
动力站房

1

空压机

4

80

减振、厂房隔声
连续

2.4 MQ200传动器项目

2.4.1废水

主要包括废乳化液、废清洗液、地面清洁废水和生活污水，厂内建有一座污水处理站，其处理能力为2m3/h，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后排入长春市西部污水处理厂。

废水处理工艺同EA211项目。

2.4..2噪声

噪声设备在设备选型上充分考虑设备噪声水平，尽量选择噪声低的设备。同时，在机械设备安装时，高噪声设备作了减振和隔声处理。

加强对高噪声设备的管理和维护。

环境噪声影响预测结果表明，厂界测点声环境质量均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。



	污染物排放方式及排放去向

	排放方式：连续排放及间断排放
排放去向：经市政污水管网进入城市污水处理厂处理。



二、监测点位及编号(监测点位填写具体的点位名称,如“污水总排口”、“2#锅炉排口”、“东侧厂界”等。排口编号填写环保部门为该排口安装的标识牌编号)

	监测点位1
	一厂涂装车间废水处理站
	排口编号1
	WS-FAWVW-01

	监测点位2
	二厂涂装车间废水处理站
	排口编号2
	WS-FAWVW-02

	监测点位4
	一厂涂装车间奥迪T99涂装线废水处理站
	排口编号4
	WS-FAWVW-04

	监测点位5
	一厂焊装车间清洗钝化区域废水处理站
	排口编号5
	WS-FAWVW-05

	监测点位6
	MQ200传动器车间废水处理站
	排口编号6
	WS-FAWVW-06

	监测点位7
	EA211发动机车间废水处理站
	排口编号7
	WS-FAWVW-07

	监测点位8
	本部东侧厂界
	排口编号8
	ZS-FAWVW-01

	监测点位9
	本部西侧厂界
	排口编号9
	ZS-FAWVW-02

	监测点位10
	本部南侧厂界
	排口编号10
	ZS-FAWVW-03

	监测点位11
	本部北侧厂界
	排口编号11
	ZS-FAWVW-04

	监测点位12
	MQ200东侧厂界
	排口编号12
	ZS-FAWVW-05

	监测点位13
	MQ200西侧厂界
	排口编号13
	ZS-FAWVW-06

	监测点位14
	MQ200南侧厂界
	排口编号14
	ZS-FAWVW-07

	监测点位15
	MQ200北侧厂界
	排口编号15
	ZS-FAWVW-08

	监测点位16
	EA211东侧厂界
	排口编号16
	ZS-FAWVW-09

	监测点位17
	EA211西侧厂界
	排口编号17
	ZS-FAWVW-10

	监测点位18
	EA211南侧厂界
	排口编号18
	ZS-FAWVW-11

	监测点位19
	EA211北侧厂界
	排口编号19
	ZS-FAWVW-12

	点位示意图

	（按企业具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污染物排放口及其监测点位的编号及其名称）

废水监测点位：

[image: image10.png]! [T Y
I /”@Em —
| H
F
o su
S T
N S e e )
- o 1
P T,
= spes [
| E— + —— =TT
(R e —
[E— e I—
masns
k-]
=3
fmmsa | —rEmTsm s s souss

@ - xpT LR RENT





噪声监测点位
[image: image11.png]==

P








三、监测项目及频次（请按照表格下方的说明填写）
	监测点位
	监测项目
	技术手段
	监测频次
	监测方法
	监测仪器（厂家）
	设备型号
	排放标准
	排放限值
	监测结果公开时限

	一厂涂装车间废水处理站
	化学需氧(COD)
	手工监测
	1次/日
	重铬酸钾氧化法分光法
	德国MERCK
	NOVA60
	GB8978-1996III级
	500 mg/L
	监测完成后次日公开


	
	PH值
	手工监测
	1次/月
	玻璃电极法
	雷磁
	PH-3SC
	GB8978-1996III级
	6~9
	监测完成后次日公开

	
	氨氮
	手工监测
	1次/日
	水杨酸分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	石油类
	手工监测
	1次/月
	红外分光光度法
	北京华夏科创仪器技术有限公司
	OIL460
	GB8978-1996III级
	20mg/L
	监测完成后次日公开

	
	总锌
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	5.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	总镍
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	1.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	磷酸盐（以P计）
	手工监测
	1次/月
	钼酸铵分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	SS
	手工监测
	1次/月
	重量法
	奥豪斯欧州公司
	DV215CD
	GB8978-1996III级
	400mg/l
	监测完成后次日公开

	
	BOD5
	手工监测
	1次/月
	 稀释与接种法
	上海博讯实业有限公司
	XSP-150B-Z
	GB8978-1996III级
	300 mg/l
	监测完成后次日公开

	
	氟化物
	手工监测
	1次/月
	离子选择电极法
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	PHS-3C
	GB8978-1996III级
	20 mg/l
	监测完成后次日公开

	二厂涂装车间废水处理站
	化学需氧(COD)
	手工监测
	1次/日
	重铬酸钾氧化法分光法
	美国哈希
	DR2400
	GB8978-1996III级
	500 mg/L
	监测完成后次日公开

	
	PH值
	手工监测
	1次/月
	玻璃电极法
	雷磁
	PH-3SC
	GB8978-1996III级
	6~9
	监测完成后次日公开

	
	氨氮
	手工监测
	1次/日
	水杨酸分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	石油类
	手工监测
	1次/月
	红外分光光度法
	北京华夏科创仪器技术有限公司
	OIL460
	GB8978-1996III级
	20mg/L
	监测完成后次日公开

	
	总锌
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	5.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	总镍
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	1.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	磷酸盐（以P计）
	手工监测
	1次/月
	钼酸铵分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	SS
	手工监测
	1次/月
	重量法
	奥豪斯欧州公司
	DV215CD
	GB8978-1996III级
	400mg/l
	监测完成后次日公开

	
	BOD5
	手工监测
	1次/月
	 稀释与接种法
	上海博讯实业有限公司
	XSP-150B-Z
	GB8978-1996III级
	300 mg/l
	监测完成后次日公开

	
	氟化物
	手工监测
	1次/月
	离子选择电极法
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	PHS-3C
	GB8978-1996III级
	20 mg/l
	监测完成后次日公开

	一厂涂装车间奥迪T99涂装线废水处理站
	化学需氧(COD)
	手工监测
	1次/日
	重铬酸钾氧化法分光法
	德国MERCK
	Spectroquant Pharo 300
	GB8978-1996III级
	500 mg/L
	监测完成后次日公开

	
	PH值
	手工监测
	1次/月
	玻璃电极法
	雷磁
	PH-3SC
	GB8978-1996III级
	6~9
	监测完成后次日公开

	
	氨氮
	手工监测
	1次/日
	水杨酸分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	石油类
	手工监测
	1次/月
	红外分光光度法
	北京华夏科创仪器技术有限公司
	OIL460
	GB8978-1996III级
	20mg/L
	监测完成后次日公开

	
	总锌
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	5.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	总镍
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	1.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	磷酸盐（以P计）
	手工监测
	1次/月
	钼酸铵分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	SS
	手工监测
	1次/月
	重量法
	奥豪斯欧州公司
	DV215CD
	GB8978-1996III级
	400mg/l
	监测完成后次日公开

	
	BOD5
	手工监测
	1次/月
	 稀释与接种法
	上海博讯实业有限公司
	XSP-150B-Z
	GB8978-1996III级
	300 mg/l
	监测完成后次日公开

	
	氟化物
	手工监测
	1次/月
	离子选择电极法
	上海仪电科学仪器股份有限公司
	PHS-3C
	GB8978-1996III级
	20 mg/l
	监测完成后次日公开

	一厂焊装车间清洗钝化区域废水处理站
	化学需氧(COD)
	手工监测
	1次/日
	重铬酸钾氧化法分光法
	哈希
	DR1010
	GB8978-1996III级
	500 mg/L
	监测完成后次日公开

	
	PH值
	手工监测
	1次/月
	玻璃电极法
	雷磁
	PH-3SC
	GB8978-1996III级
	6~9
	监测完成后次日公开

	
	氨氮
	手工监测
	1次/日
	水杨酸分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	石油类
	手工监测
	1次/月
	红外分光光度法
	北京华夏科创仪器技术有限公司
	OIL460
	GB8978-1996III级
	20mg/L
	监测完成后次日公开

	
	总锌
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	5.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	磷酸盐（以P计）
	手工监测
	1次/月
	钼酸铵分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	SS
	手工监测
	1次/月
	重量法
	奥豪斯欧州公司
	DV215CD
	GB8978-1996III级
	400mg/l
	监测完成后次日公开

	MQ200传动器车间废水处理站
	化学需氧(COD)
	手工监测
	1次/日
	重铬酸钾氧化法分光法
	哈希
	DRB200
	GB8978-1996III级
	500 mg/L
	监测完成后次日公开

	
	PH值
	手工监测
	1次/月
	玻璃电极法
	雷磁
	PH-3SC
	GB8978-1996III级
	6~9
	监测完成后次日公开

	
	氨氮
	手工监测
	1次/日
	水杨酸分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	石油类
	手工监测
	1次/月
	红外分光光度法
	北京华夏科创仪器技术有限公司
	OIL460
	GB8978-1996III级
	20mg/L
	监测完成后日公开

	
	总锌
	手工监测
	1次/月
	原子吸收分光光度法
	安捷伦公司
	AA240FS
	GB8978-1996III级
	5.0mg/L
	监测完成后次日公开

	
	磷酸盐（以P计）
	手工监测
	1次/月
	钼酸铵分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	SS
	手工监测
	1次/月
	重量法
	奥豪斯欧州公司
	DV215CD
	GB8978-1996III级
	400mg/l
	监测完成后次日公开

	
	BOD5
	手工监测
	1次/月
	 稀释与接种法
	上海博讯实业有限公司
	XSP-150B-Z
	GB8978-1996III级
	300 mg/l
	监测完成后次日公开

	EA211发动机车间废水处理站
	化学需氧(COD)
	手工监测
	1次/日
	重铬酸钾氧化法分光法
	哈希
	DRB200
	GB8978-1996III级
	500 mg/L
	监测完成后次日公开

	
	PH值
	手工监测
	1次/月
	玻璃电极法
	雷磁
	PH-3SC
	GB8978-1996III级
	6~9
	监测完成后次日公开

	
	氨氮
	手工监测
	1次/日
	水杨酸分光光度法
	尤尼柯（上海）仪器有限公司
	UV-2800
	GB8978-1996III级
	—
	监测完成后次日公开

	
	石油类
	手工监测
	1次/月
	红外分光光度法
	北京华夏科创仪器技术有限公司
	OIL460
	GB8978-1996III级
	20mg/L
	监测完成后次日公开

	
	SS
	手工监测
	1次/月
	重量法
	奥豪斯欧州公司
	DV215CD
	GB8978-1996III级
	400mg/l
	监测完成后次日公开

	
	BOD5
	手工监测
	1次/月
	 稀释与接种法
	上海博讯实业有限公司
	XSP-150B-Z
	GB8978-1996III级
	300 mg/l
	监测完成后次日公开

	本部东侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	本部西侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	本部南侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	本部北侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	MQ200东侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	MQ200西侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	MQ200南侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	MQ200北侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	EA211东侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	EA211西侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	EA211南侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开

	EA211北侧厂界
	噪声
	手工监测
	1次/季
	声级计法
	杭州爱华仪器有限公司
	AWA6228
	GB12348-2008三类区

	昼间65 dB（A）
夜间55 dB（A）
	监测完成后次日公开


说明：

1. 如行数不够请自行添加；

2. 监测点位：应与表二中填写的监测点位一致；

3. 监测项目：根据行业标准、环评批复和环保主管部门监管要求确定；

4. 技术手段：填“手工监测”或“自动监测”；
5. 监测频次：填“连续监测”、“1次/日”、“1次/周”、“1次/月”、“1次/季”等。自动监测的，全天连续监测。手工监测的，废水中化学需氧量、氨氮每日监测，其他污染物每月至少监测1次；废气中二氧化硫、氮氧化物每周至少监测1次，颗粒物每月至少监测1次，其他污染物每季度至少监测1次；规模化畜禽养殖场每月至少监测1次；厂界噪声每季度至少监测1次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行；

6. 监测方法：企业自行监测应当遵守环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准；
7. 排放标准：如《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009），《污水综合排放标准》（DB31-199/2009）等；
8. 排放限值：要注明排放限值的单位，如“150mg/L”、“900mg/m3”等；
9. 监测结果公开时限：手工监测应“监测完成后次日公开”,自动监测结果应“实时公开”。
四、质量控制措施（请填写具体的质控措施）
	（1） 按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。
（2） 监测标准严格执行：
· GB8978-1996《污水综合排放标准》III级；
· GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（限值3类）；
· 监测方法严格依据：
· 《水和废水监测分析方法》（第四版）；
（3） 监测分析方法均应采用国家标准或环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。化验分析人员要经考核持证上岗，操作人员必须正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范，污染源自动监控设备的操作人员和维护人员具有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训等专业能力证书。
（4） 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和代表性，监测点位的选择严格执行《污染源监控现场建设规范》（环发[2008]25号）中的要求。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。
（5） 严格执行监测方案。建立技术档案，认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。系统技术文件的健全是对污染源自动监控系统中的监测仪器进行科学管理的体现，
技术档案内容：
a) 设备的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录；
b) 监测仪器的校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样的比对和质控样试验的例行检查记录；
c) 监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查和维护保养记录；
d) 检测机构的检定和校验记录；
e) 仪器设备的检修、易耗品的更换记录；
f) 各种仪器的操作、使用、维护规范
技术档案基本要求：
a) 档案中的表格采用统一的标准表格；
b) 记录清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字；
c) 可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价；
d) 与仪器相关的记录放置在现场，所有记录均妥善保存。
（6） 污染物自动监测质量保证措施
1、 废水自行监测质量保证措施
a) 自动监测质量保证措施：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007的要求，严格进行自动监控设备的日常运行管理，以保证废水污染物自动监测设备的正常运行及自动监测数据的有效。
b) 手工监测质量保证措施：手工监测要按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求进行。
(1) 实验室应满足相关法律法规和技术规范或标准的要求，采取合理有效措施，保证实验室的设施、测试场所以及能源、采光、保温、通风等方面满足监测工作的实际要求，保证环境条件不对监测结果的有效性、测量准确度、稳定性及操作产生不利影响。
(2) 人员素质是质量控制的保证。配备满足手工监测工作需要的专业人员，必须经过专业培训并考核合格，持证上岗。 
(3) 确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求。监测仪器设备的性能状况和量值是否可靠，直接影响到监测结果的准确性。因此要采取措施，保证所有仪器设备均处于受控状态，保证其正确操作使用和维护保养，使其始终处于良好的工作状态，并严格按照要求进行校准检定，以确保仪器设备量值准确可靠和进行溯源。
(4) 保证监测方法选择正确，及时更新监测标准
(5) 在进行具体监测工作时，应使用统一和公认的方法和程序，应以国家标准方法为首选方法，要随着时代的发展及时淘汰陈旧落后的监测方法和监测标准，尽量使用先进的、正确的方法来进行监测。
(6) 数据处理和综合评价质量保证
(7) 在水质样品测定中，误差总是存在的，在实际分析中并不能得到准确无误的真值，测定中的数据只能做出相对准确的估计。所以定量分析的结果必然存在不确定度，需要对实验得到的数据进行分析，判断数据的可靠性和代表性。数据处理包含的主要内容有，监测数据的记录整理、监测数据有效性检查、监测数据离群性检查、监测数据统计检验、监测数据方差分析。
(8) 严格执行公司管理程序文件VAPL0370《水污染物管理程序》，即：
· 严格执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准要求；
· 尽可能避免或减少产生有害环境影响，并制定相应的污染控制措施，并考虑现有废水处理设施的处理能力；
· 对排水管网/口进行有效管理，排水管网周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等；严禁将各种废油、废乳化液、废弃物等倾倒于污水管道中；严禁在排水管口附近冲洗、清洗各类设备；定期排水外网、车间内生活管网及车间内污水井的维护管理；
· 对生产废水进行有效管理，各废水处理装置的使用部门严格按其制定的作业指导书的要求进行操作，严格控制加药量，处理装置排污不应超过该装置的处理能力；
· 各油漆车间废水处理站和发传厂乳化液处理站在实施废水各项污染因子的日常监测时，应及时评价各监测值与排放标准的符合性；
· 各排污部门不得将通过监测后发现已超标的废水实施排放，应将超标的废水再打回到废水处理站重新处理，检测达标后再排放。
2、 噪声监测质量保证措施
· 噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求。外委有资质监测单位进行监测，监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。
· 数据处理和综合评价质量保证
· 在水质样品测定中，误差总是存在的，在实际分析中并不能得到准确无误的真值，测定中的数据只能做出相对准确的估计。所以定量分析的结果必然存在不确定度，需要对实验得到的数据进行分析，判断数据的可靠性和代表性。数据处理包含的主要内容有，监测数据的记录整理、监测数据有效性检查、监测数据离群性检查、监测数据统计检验、监测数据方差分析。


一汽-大众汽车有限公司（公章）

2018年1月17日 

— 1 —
— 18 —
                                                                                — 19 —

_1337001804.vsd
�

调整框的宽度可更改段落宽度。框的高度根据文本自动调整。�

清洗


机加


淬火


清洗


废气


噪声、固废


废清洗液


废清洗液



_1450006879.vsd
�

调整框的宽度可更改段落宽度。框的高度根据文本自动调整。�

中间

水泵


生物
滤池


排放
水池


排放


脱脂废水


充氧（DO：1-3）


蓄水池


水解槽1


喷漆废水


蓄水池


提升泵


电泳废水


蓄水池


提升泵


磷化
钝化
综合
调节
池


综合
污水
提升
泵


污水分配箱


混合反应槽1


混合反应槽2


CaCl2、碱、酸、pH9.6-10.2、PAC、PAM


CaCl2、碱、酸、pH9.6-10.2、PAC、PAM


隔油斜管沉淀槽1


隔油斜管沉淀槽2


废油回收


废油回收


水解槽2


pH检测、充氧


pH检测、充氧


pH调节箱
pH：7.5-8


除油池


提升泵


污泥阀


污泥阀


污泥
浓缩
槽


污泥泵


箱式
压滤机


污埿
滤饼



_1463513970.vsd
调整框的宽度可更改段落宽度。框的高度根据文本自动调整。�

冲压


冲压噪声



_1450006878.vsd
�

调整框的宽度可更改段落宽度。框的高度根据文本自动调整。�

脱脂废水


沉渣浓缩器


板框压滤机


排放


隔油池


超滤除油


反应池B11、B12中和凝聚（PH：11-12）


沉渣


斜板沉降池


聚丙烯酰胺


水


电泳废水


废油回收


反应池B14
沉淀除磷
（PH：7-9）


反应池B15
中和调节
（PH：8-8.5）


反应池B16
絮凝沉淀
（PH：8-8.5）


磷化废水


喷漆废水


HCl、NaOH、FeCl3、Ca(OH)2


离子交换


钝化废水


反应池B13


中间贮池


混凝气浮


曝气生物滤池


水解酸化


浮渣


PAFCS/PAM



_1349807782.vsd
�

调整框的宽度可更改段落宽度。框的高度根据文本自动调整。�

1#收集箱


A/O


循环箱


超滤


中和箱


中间箱


催化氧化


接触氧化


沉淀池


隔栅


排放


巴氏计量槽


分解箱


废油箱


冷却塔


废油外运


浮油


废油


废液


纸袋过滤机


废乳化液
废清洗液


废乳化液
废清洗液


废乳化液
废清洗液


2#收集箱


3#收集箱


厌氧反应器


厌氧沉淀池


生活污水



_1317048431.vsd
�

调整框的宽度可更改段落宽度。框的高度根据文本自动调整。�

废清洗液


机械加工
（加工中心）


清洗


检测


噪声、固废、废乳化液



_1318487779.vsd
调整框的宽度可更改段落宽度。框的高度根据文本自动调整。�

装配


热磨合


成品


噪声


噪声、废气



